Doku 1 – Raspberry Pi 5 Basissystem

Installation und Systemstand des NAS-Hosts

LF10 Praxisprojekt – Raspberry-Pi-NAS mit OMV, Checkmk und Kopia
Stand: 04.10.2026

# 1. Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Basissystem-Stand des Raspberry Pi 5, auf dem der NAS-Dienst betrieben wird. Ziel ist ein reproduzierbarer Ausgangspunkt für Debian 13, Netzwerkzugriff und die nachfolgende Installation von OpenMediaVault.

# 2. Systemübersicht

| Komponente | Stand |
| --- | --- |
| Hardware | Raspberry Pi 5 |
| Betriebssystem | Debian 13 „Trixie“ / Raspberry Pi OS Lite 64-bit |
| Bootmedium | 32-GB-microSD, systemseitig ca. 29,7 GB erkannt |
| Hostname | my-pi / Projekt-NAS |
| Netzwerk | LAN bzw. konfiguriertes WLAN; Projekt-IP 192.168.88.38 |
| Zweck | NAS- und Speicherplattform für das LF10-Projekt |

# 3. Grundinstallation

Das System wird ohne grafische Desktop-Umgebung betrieben. Nach der Grundinstallation werden Updates eingespielt, der Hostname festgelegt und der Netzwerkzugriff geprüft. Für die spätere Administration ist SSH vorgesehen.

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
hostnamectl
ip addr
lsblk

Hinweis: OpenMediaVault übernimmt wesentliche Netzwerk- und Dienstkonfigurationen. Nach der OMV-Installation sollte die Netzwerkkonfiguration bevorzugt über OMV/omv-firstaid erfolgen.

# 4. Persistenter Systemstand

Die System-SD enthält ausschließlich das Betriebssystem und die NAS-/Monitoring-Konfigurationen. Die eigentlichen NAS-Daten liegen auf den beiden separaten 256-GB-Datenträgern im RAID 1 und sind nicht Bestandteil des SD-Systemimages.

# 5. Systemabbild für Wiederanlauf

Für einen Zwischenstand wurde mit image-backup ein verkleinertes Raw-Image erstellt. Die microSD umfasst ca. 29,7 GB; das erzeugte Image Pi-NAS_2026-10-04.img ist nur ca. 5,9 GB groß. image-info bestätigt eine bootfähige FAT32-Bootpartition und ein ext4-Root-Dateisystem. Das Image kann später mit Raspberry Pi Imager über „Use Custom“ auf eine neue SD-Karte geschrieben werden.

| Artefakt | Wert |
| --- | --- |
| Image-Datei | Pi-NAS_2026-10-04.img |
| Größe | ca. 5,9 GB |
| Boot | vfat, LABEL bootfs |
| Root | ext4, LABEL rootfs |
| Verwendung | Wiederherstellung des Systemstands auf neue SD-Karte |

# 6. Prüfungen

df -h /
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
sudo image-info /mnt/pi-backup/Pi-NAS_2026-10-04.img

# 7. Offene Punkte / Pflege

SSH-Härtung (Schlüsselanmeldung, kein Root-Login, Passwortanmeldung abschalten) als geplanter Sicherheits-Schritt dokumentieren.

Nach Änderungen am Basissystem ein neues Systemimage als Zwischenstand erstellen.

Image zusätzlich auf dem Windows-Laptop ablegen und mit SHA-256 prüfen.

# Quellen

LF10 Planung: https://johannesloetzsch.github.io/LF10b/planen.html

LF10 Wiederanlaufplan: https://johannesloetzsch.github.io/LF10b/wiederanlaufplan.html

Raspberry Pi – Getting Started / Imager: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html

OpenMediaVault 8 – Installation: https://docs.openmediavault.org/en/8.x/installation/