Doku 2 – OpenMediaVault 8

NAS-Konfiguration, RAID 1, SMB, NFS und Zugriffsrechte

LF10 Praxisprojekt – Raspberry-Pi-NAS mit OMV, Checkmk und Kopia
Stand: 04.10.2026

# 1. Zweck

OpenMediaVault 8 (OMV 8) stellt auf dem Raspberry Pi die NAS-Funktionen, Speicherverwaltung, SMB-Freigaben und den NFS-Zugriff für das Backup bereit. OMV 8 basiert auf Debian 13 und verwaltet Linux-Software-RAID über md/mdadm.

# 2. Systemstand

| Komponente | Konfiguration |
| --- | --- |
| OMV | OpenMediaVault 8 |
| OMV-Paket | openmediavault-md 8.1.6-1 (Projektstand) |
| Storage Controller/HAT | SupTronics X832 V2.0, Pass-through/PM-Modus |
| Datenträger | 2 × 256-GB-SSD, je ca. 238,5 GB nutzbar erkannt |
| RAID | Software-RAID 1 über OMV / mdadm |
| NAS-Daten | /Daten bzw. SMB-Freigabe \MY-PI\Daten |
| Projekt-IP | 192.168.88.38 |

# 3. Installation von OMV

OMV wird auf einem bereits installierten Debian-System ohne Desktop installiert. Für Raspberry-Pi-Systeme muss die konkrete Plattformunterstützung berücksichtigt werden; OMV stellt dafür eigene Installationshinweise bereit.

# Verifikation des Systems
cat /etc/os-release
uname -a

# OMV-Weboberfläche anschließend über die ermittelte IP öffnen
# https://<PI-IP>/

# 4. RAID 1 einrichten

Die beiden 256-GB-SSDs werden als Linux-Software-RAID 1 gespiegelt. Die Spiegelung schützt gegen den Ausfall eines einzelnen Datenträgers, ersetzt aber keine Datensicherung. OMV nutzt dafür mdadm.

| Punkt | Umsetzung |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 1 / Mirror |
| Mitglieder | SSD 1 + SSD 2 |
| Nettokapazität | ungefähr Größe einer einzelnen SSD |
| Verwaltung | OMV Storage > Software RAID |
| Überwachung | RAID-Zustand und SMART über OMV/Checkmk |

Wichtig: Nach Austausch eines Datenträgers muss das RAID wieder aufgebaut und die Resynchronisation vollständig abgeschlossen werden.

# 5. SMB-Freigaben

Die NAS-Daten werden über SMB bereitgestellt. Der zentrale Share ist „Daten“. Darunter befinden sich u. a. die Bereiche Home und Shared. Windows-Clients greifen beispielsweise über \MY-PI\Daten bzw. die IP-basierte Freigabe zu.

# Beispiel zum Testen einer SMB-Verbindung auf Windows
net use * /delete
net use \192.168.88.38\Daten /user:<BENUTZER>

# 6. NFS-Freigabe für Kopia

Für die Docker-Seite wird die NAS-Freigabe zusätzlich per NFS exportiert. In diesem Projekt funktionierte NFSv4.2. Die Docker-Volume-Konfiguration greift auf den Export /Daten zu.

docker volume create --driver local `
  --opt type=nfs `
  --opt o=addr=192.168.88.38,nfsvers=4.2,ro `
  --opt device=:/Daten `
  nas_data

Die NFS-Freigabe wird mit read-only verwendet, damit der Kopia-Container die NAS-Daten lesen, aber nicht verändern kann.

# 7. ACLs für Kopia

Auf dem NAS existiert der Systembenutzer kopia-backup (UID 1004, Gruppe users). Für aktuelle und zukünftige Verzeichnisse wurden Lese-/Traverse-ACLs gesetzt. Zusätzlich wird im NFS-Export root_squash beibehalten und die anonyme UID/GID auf den Backup-Benutzer abgebildet.

sudo setfacl -R -m u:kopia-backup:rX /export/Daten
sudo find /export/Daten -type d -exec setfacl -m u:kopia-backup:rX,d:u:kopia-backup:rX {} +
getfacl /export/Daten/Home

# 8. SNMPv3 und Monitoring

Für Checkmk wird SNMPv3 mit authPriv verwendet. Der SNMP-Dienst lauscht auf der LAN-IP des Pi; die frühere Konfiguration auf 127.0.0.1 wurde korrigiert, damit der Monitoring-Host den Dienst erreicht. SNMPv1 soll nicht verwendet werden.

# 9. Prüfungen

lsblk
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md<NUMMER>
getfacl /export/Daten
ss -lunp | grep ':161'

# Quellen

OpenMediaVault 8 – Installation: https://docs.openmediavault.org/en/8.x/installation/

OpenMediaVault 8 – RAID: https://docs.openmediavault.org/en/stable/administration/storage/raid.html

OpenMediaVault 8 – Shared Folders / ACL: https://docs.openmediavault.org/en/8.x/administration/storage/sharedfolders.html

LF10 Planung: https://johannesloetzsch.github.io/LF10b/planen.html