Doku 5 – Wiederanlaufplan

Fehlerfälle, Wiederherstellung, RTO/RPO und Abhängigkeiten

LF10 Praxisprojekt – Raspberry-Pi-NAS mit OMV, Checkmk und Kopia
Stand: 04.10.2026

# 1. Ziel und Vorgabe

Der Wiederanlaufplan beschreibt, wie das Projekt nach dem Ausfall einzelner Komponenten wieder in Betrieb genommen wird. Er ist so ausgelegt, dass eine andere IT-Fachkraft mit den beschriebenen Konfigurationen, Backups und Ersatzkomponenten das Setup nachvollziehen und wiederherstellen kann. Die LF10b-Aufgabe fordert ausdrücklich ein Wiederanlaufkonzept auf Basis von Konfiguration und Backups sowie eine Schätzung der Recovery Time Objective (RTO).

# 2. Aktuelle Schutzmechanismen

| Schutz | Funktion |
| --- | --- |
| RAID 1 | Schutz vor Ausfall eines einzelnen NAS-Datenträgers; kein Ersatz für Backup |
| Kopia | Versioniertes Backup der NAS-Daten auf separatem 256-GB-USB-Datenträger |
| Pi-Systemimage | Verkleinertes Wiederherstellungsimage der 32-GB-SD; ca. 5,9 GB |
| Checkmk | Erkennt Container-/Systemprobleme und prüft zusätzlich den letzten erfolgreichen Kopia-Snapshot |
| Konfigurationsdokumentation | Separate Anleitungen für Pi, OMV, Checkmk und Kopia |

# 3. RTO / RPO

Die folgenden Werte sind realistische Projekt-Schätzwerte und sollten bei einem praktischen Test überprüft werden.

| Fehlerfall | Ziel-RTO | RPO / Datenverlust |
| --- | --- | --- |
| Kopia-Container beendet | ≤ 15 min | Keine automatische Datenverlustaussage; Snapshot-Lauf ggf. verspätet |
| Checkmk-Container beendet | ≤ 15 min | Monitoring-Ausfall, NAS-Daten bleiben verfügbar |
| Docker Desktop Backend defekt | ca. 30–60 min | Abhängig von laufenden Backups; Daten auf NAS und Repository bleiben erhalten |
| Eine RAID1-SSD fällt aus | ca. 30 min bis Dienst wieder normal erreichbar | 0 bei erfolgreichem RAID-Betrieb; vollständige Redundanz erst nach Resync |
| SD-Karte des Pi defekt | ca. 60–90 min | NAS-Daten aus Kopia / RAID; Systemstand bis zum letzten Image |
| Kompletter Windows-Laptop-Ausfall | ca. 2–4 h | Kopia-Daten bis zum letzten Snapshot; Checkmk-Wiederherstellung abhängig vom Site-Backup |

# 4. Szenario A – SD-Karte des Raspberry Pi defekt

Ziel: Betriebssystem und OMV auf einer neuen SD-Karte wiederherstellen, ohne die RAID-Datenträger zu verändern.

1. Neue SD-Karte ausreichender Größe in den Windows-PC einsetzen.

2. Raspberry Pi Imager öffnen und „Use Custom“ bzw. eigene Image-Datei auswählen.

3. Pi-NAS_2026-10-04.img auswählen und auf die neue SD-Karte schreiben.

4. SD-Karte in den Raspberry Pi einsetzen und booten.

5. Netzwerkverbindung, Hostname, SSH und OMV-Weboberfläche prüfen.

6. RAID-Datenträger wieder anschließen. Die Datenträger nicht formatieren oder neu initialisieren.

7. RAID1 und Dateisystem in OMV prüfen und gegebenenfalls wieder einbinden.

8. SMB-Freigaben, NFS und Benutzerrechte kontrollieren.

9. Checkmk-Agent/SNMP prüfen und den Hoststatus kontrollieren.

Achtung: Die beiden RAID-SSDs dürfen bei einer SD-Wiederherstellung nicht versehentlich als neue Datenträger initialisiert oder formatiert werden.

# 5. Szenario B – Eine NAS-SSD fällt aus

1. Checkmk bzw. OMV meldet das RAID als degraded; betroffenen Datenträger anhand Seriennummer/SMART eindeutig identifizieren.

2. Defekte SSD ausschalten bzw. aus dem X832-System sicher entfernen.

3. Ersatz-SSD gleicher oder größerer Kapazität einsetzen.

4. In OMV das vorhandene Software-RAID1 auswählen und die Ersatz-SSD wieder als Mitglied hinzufügen.

5. Resynchronisation beobachten und vollständig abschließen lassen.

6. Nach Abschluss RAID-Status und Dateisystem prüfen.

7. Checkmk muss anschließend wieder einen gesunden RAID-Zustand sehen.

Wichtig: RAID1 schützt gegen einen einzelnen Datenträgerausfall. Ein vollständiger Verlust des RAID-Verbunds wird ausschließlich über Kopia wiederhergestellt.

# 6. Szenario C – Kopia-Container ausgefallen

docker ps -a
docker start kopia
# falls über Compose verwaltet:
cd C:\Docker\kopia
docker compose up -d

Danach Repository prüfen und einen manuellen Snapshot anstoßen. Anschließend Checkmk-Service „Kopia Backup“ kontrollieren.

# 7. Szenario D – Checkmk-Container ausgefallen

docker ps -a
docker start checkmk
# bei notwendigem Neuaufbau: vorhandenes Volume weiterverwenden
docker volume ls

Das Volume checkmk_monitoring darf beim Neuaufbau nicht gelöscht werden. Nach dem Start Site-Status, Agent Receiver und Weboberfläche prüfen.

Besonderheit: Die aktuelle Docker-Überwachung enthält einige manuell im Container installierte Dateien/Pakete (python3-docker, mk_docker.py, docker.cfg, Local Check). Für einen vollständigen Neuaufbau müssen diese erneut bereitgestellt werden, solange noch kein eigenes reproduzierbares Checkmk-Image erstellt wurde.

# 8. Szenario E – Docker Desktop / WSL defekt

Bei einem WSL-/Docker-Backend-Ausfall zuerst Docker Desktop/WSL prüfen. In einem dokumentierten Projektfall wurde die docker-desktop-Distribution neu erstellt, ohne die Docker-Daten zu verlieren. Vor destruktiven Maßnahmen wurden die VHDX-Dateien gesichert.

| Datei | Bedeutung |
| --- | --- |
| %LOCALAPPDATA%\Docker\wsl\disk\docker_data.vhdx | Docker-Datenpartition mit Containern/Images/Daten |
| %LOCALAPPDATA%\Docker\wsl\main\ext4.vhdx | WSL-VHDX der docker-desktop-Distribution |
| C:\DockerBackup\docker_data.vhdx | gesicherte Kopie des Docker-Datendatenträgers |
| C:\DockerBackup\ext4.vhdx | gesicherte Kopie der WSL-Datendatei |

Regel: Vor „unregister“, Factory Reset, Clean/Purge oder Neuinstallation müssen vorhandene Docker-Daten gesichert und die persistenten Volumes berücksichtigt werden.

# 9. Szenario F – NAS-Daten vollständig verloren

Sollte das RAID vollständig ausfallen oder versehentlich gelöscht werden, wird die NAS-Datenmenge nicht aus dem SD-Image zurückgewonnen. Stattdessen wird ein neues RAID-/Dateisystem aufgebaut und die Daten mit Kopia aus dem Repository wiederhergestellt.

1. Neue/erneuerte NAS-Datenträger bereitstellen und RAID1 erneut aufbauen.

2. Dateisystem und Shared Folder /Daten neu erstellen.

3. NFS/SMB und Benutzerrechte wiederherstellen.

4. Kopia-Repository verbinden.

5. Gewünschten letzten fehlerfreien Snapshot auswählen und Daten nach /Daten zurückrestaurieren.

6. SMB-Zugriff und Datenkonsistenz stichprobenartig prüfen.

# 10. Szenario G – kompletter Verlust des Windows-Laptops

Für einen vollständigen Neuaufbau werden Docker Desktop, Checkmk und Kopia neu installiert. Die folgenden Artefakte müssen außerhalb des Laptops verfügbar sein: Kopia-Repository auf einem separaten Datenträger, Kopia compose.yaml, Kopia config/cache/relevante Einstellungen, Checkmk-Site-Backup und die Projekt-Dokumentation.

Noch nachholen: Vor der finalen Abgabe ein echtes Checkmk-Site-Backup mit omd backup bzw. Setup > Maintenance > Backups erstellen. Checkmk verlangt beim Restore grundsätzlich die gleiche Checkmk-Version und Edition.

# 11. Backup- und Wiederanlauf-Artefakte

| Artefakt | Soll liegen | Status |
| --- | --- | --- |
| Pi-NAS_2026-10-04.img | Windows-Laptop + zusätzlicher Datenträger/USB | vorhanden |
| Pi-Systemimage SHA-256 | zusammen mit Image dokumentieren | noch erstellen |
| Kopia-Repository | separater 256-GB-USB-Datenträger | vorhanden |
| Kopia compose.yaml | C:\Docker\kopia + Sicherung außerhalb des Laptops | vorhanden, zusätzlich sichern |
| Kopia config | C:\Docker\kopia\config + externe Kopie | vorhanden, zusätzlich sichern |
| Checkmk Site-Backup | externes Backup-Ziel | noch einrichten |
| Checkmk-Docker-Sonderdateien | separat dokumentieren/archivieren oder eigenes Image erstellen | offen |
| Dokumentation | Git/ILIAS/Projektablage | vorhanden |

# 12. Wiederanlauf-Reihenfolge

1. Physische Hardware und Stromversorgung wiederherstellen.

2. Pi-System mit dem SD-Image wiederherstellen oder neues Debian/OMV installieren.

3. RAID1 prüfen bzw. wieder zusammenbauen.

4. SMB/NFS und Benutzerrechte herstellen.

5. NAS-Daten aus Kopia wiederherstellen, falls notwendig.

6. Docker Desktop und Container wiederherstellen.

7. Checkmk starten und Monitoring/Agenten prüfen.

8. Kopia starten, Repository prüfen und Test-Snapshot/Restore durchführen.

9. Checkmk-Piggyback und Local Check verifizieren.

# 13. Abnahmekriterien nach Wiederanlauf

OMV-Weboberfläche erreichbar und System-IP stimmt.

RAID1 meldet clean/healthy und beide Datenträger sind sichtbar.

SMB \Daten und Benutzerfreigaben funktionieren.

NFS-Volume nas_data kann die NAS-Daten read-only lesen.

Kopia repository status ist erfolgreich.

Kopia snapshot verify ist erfolgreich.

Checkmk zeigt Docker-Desktop, checkmk und kopia ohne kritische Zustände.

Der Local Check Kopia Backup meldet einen aktuellen erfolgreichen Snapshot.

Ein Test-Restore ausgewählter NAS-Dateien funktioniert.

# Quellen

LF10 Wiederanlaufplan: https://johannesloetzsch.github.io/LF10b/wiederanlaufplan.html

Checkmk – Backups: https://docs.checkmk.com/latest/de/backup.html

Checkmk – Docker überwachen: https://docs.checkmk.com/latest/de/monitoring_docker.html

OpenMediaVault 8 – RAID: https://docs.openmediavault.org/en/stable/administration/storage/raid.html

Kopia – Getting Started: https://kopia.io/docs/getting-started/

Raspberry Pi – Getting Started / Imager: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html